http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/
Prof. Alberto M. Pérez G.

Guía-sr20.doc


[image: image9.jpg]




CIRCUNFERENCIA

EJERCICIO 1
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 70 MMS. DE DIÁMETRO, QUE ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO (), Y TIENE SU CENTRO EN EL PUNTO (O).
0 (100; 34; 35)



1 (  52; 00; 35)


2 (125; 80; 00)

EJERCICIO 2
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE ESTA CONTENIDA EN EL PLANO (), TIENE SU CENTRO EN EL PUNTO (O) Y PASA POR EL PUNTO (1).
0 (104; 48; 54)



1 (144; 58; 82)


2 (  54; 00; 54)

EJERCICIO 3
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 80 MMS. DE DIAMETRO QUE ESTA CONTENIDA EN EL PLANO () Y PASA POR LOS PUNTOS (A y B).
A ( 83;  14; 35)



B (132; 60; 13)


1 (110; 00; 88)

EJERCICIO 4
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA CONTENIDA EN EL PLANO (), QUE TENGA SU CENTRO EN (O) Y PASE POR EL PUNTO (A).
A (145; 57; 38)



O (117; 38; 28)


1 (  85; 00; 28)

EJERCICIO 5
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE DIAMETRO (AB) QUE ESTA CONTENIDA EN EL PLANO ().
A (  41; 46; 18)



B (  81; 09; 44)


C (139; 00; 00)

EJERCICIO 6
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 80 MMS. DE DIAMETRO QUE CONTIENE A LOS PUNTOS (A y B), SABIENDO QUE ESTA CONTENIDA EN UN PLANO HORIZONTAL QUE PASA POR EL PUNTO (1).
1 (30; 70; 40)
A (43; 85; ?)
B (89; 58; ?)

EJERCICIO 7
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA  50 MMS. DE DIAMETRO QUE ES TANGENTE A LAS RECTAS (A y B).
a
1 (10; 95; 05) (

2 (10; 60; 88)
b


3 (10; 17; 40) (
EJERCICIO 8
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE CONTIENE A LOS PUNTOS (A, B y C).

A (143; 20; 53)
B (100; 23; 24)
C (129; 74; 10)

EJERCICIO 9
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 100 MMS. DE DIAMETRO, QUE CONTIENE AL PUNTO (A) Y ES TANGENTE A LA RECTA (t).
A (83; 23; 69)
t
1 (106; 10; 50)


2 (140; 45; 21)

EJERCICIO 10
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE CONTIENE A LOS PUNTOS (A, B y C).

A (100; 41; 20)
B (95; 87; 44)
C (40; 32; 70)

EJERCICIO 11
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 35 MMS. DE RADIO, QUE CONTIENE AL PUNTO (A) Y ES TANGENTE A LA RECTA (1-2).

1 (90; 44; 08)
2 (118; 18; 44)
A (45; 39; 16)

EJERCICIO 12
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 100 MMS. DE DIAMETRO CONTENIDA EN EL PLANO () Y CON CENTRO EN EL PUNTO (O).
O ( 80; 65;  45)



1 (162; 80; -25)


2 (  85; 20;  78)

EJERCICIO 13
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE PASE POR EL PUNTO (A) Y SEA TANGENTE A LA RECTA (t) EN EL PUNTO (T).
A (67; 06; 40)
T (117;   33; 55)


t
1 (154; 110; 00)

EJERCICIO 14
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 80 MMS. DE DIAMETRO QUE ES TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b).
1 (75; -40; -21) (

a
2 (75; -10;  30)
b


3 (75;  80;  20) (
EJERCICIO 15
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 100 MMS. DE DIAMETRO, QUE ES TANGENTE A LOS PLANOS VERTICAL Y HORIZONTAL DE PROYECCION, Y ESTÁ CONTENIDA EN UN PLANO () DE PUNTA QUE CONTIENE AL PUNTO A (90; ¿?; 90), Y FORMA 54º CON EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.

EJERCICIO 16
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE TIENE SU CENTRO EN EL PUNTO (O) Y ES TANGENTE A LA RECTA (t).
O (69; 43; 33)
1(   71; 89; 00)


t
2( 129; 00; 19)

EJERCICIO 17
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 80 MMS. DE DIAMETRO, QUE CONTIENE AL PUNTO (A) Y ES TANGENTE A LA RECTA (r).
A (73; 13; 50)
1 (121; 27; 89)


r
2 (160; 85; 31)

EJERCICIO 18
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 60 MMS. DE DIAMETRO QUE ES TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b).
1 (65; 16; 56) (

a
2 (32; 68; 19)
b


3 (70; 50; 10) (
EJERCICIO 19
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE CONTIENE A LOS PUNTOS (A,B, y C), QUE ESTAN CONTENIDOS EN UN PLANO (), PARALELO A LA LINEA DE TIERRA.
A (56; 22; 24)



B (92; 05; 46)


C( 92;   ?; 11)

EJERCICIO 20
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE TIENE SU CENTRO EN EL PUNTO (O) Y ES TANGENTE A LA RECTA (t).
O (67; 43; 54)
1(   60; 05; 97)


t
2( 120; 33; 47)

EJERCICIO 21
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA, QUE CONTIENE AL PUNTO (A) Y ES TANGENTE A LA RECTA (r) EN EL PUNTO (T).
A (73; 47; 20)
S (23; 24; 17)


r
T (73; 15; 70)

EJERCICIO 22
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA DE 100 MMS. DE DIAMETRO, QUE CONTIENE AL PUNTO (A) Y ES TANGENTE A LA RECTA (r).
A (38; 66; 55)
1 (  56; 81; 11)


t
2 (120; 15; 69)

EJERCICIO 23
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA QUE PASE POR EL PUNTO (A) Y SEA TANGENTE A LAS RECTAS (d) Y (e).
A (59; ¿?; 31)
P (  90; 15;  101)


d
Q (136; 67;  35)


R (  52; 30; -11)
e

EJERCICIO 24
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA CIRCUNFERENCIA, QUE CONTIENE AL PUNTO (1) Y ES TANGENTE A LA RECTA (t) EN EL PUNTO (T).
1 (85; 33; 10)
2 (37; 40; 00)


t
T (75; 09; 47)

Cilindro Recto de Revolución

EJERCICIO 25
Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Con una generatriz en la recta (g). Y puntos (A) y (B) sobre directrices opuestas.

	
	
	A( 71; 108; 51)
	g
	1(  34; 00;   53)

	
	
	B( 65;   32; 10)
	
	2(  99; 78; 106)


EJERCICIO 26
Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 80 mms. de altura. Sabiendo que:

	g
	1(  40; 110; 14)

	
	2(120;   33; 14)


· La recta (g) contiene a una generatriz.

· La recta que contiene a otra generatriz pasa por el punto 3( 20 ;80 ;70).

· Una de sus directrices, de 35 mms. de radio, contiene al punto X (150; 88; 100).
EJERCICIO 27
Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Conocida su generatriz (g). Sabiendo que:

	g
	A ( 127;  45; 59)

	
	A1  (  83; 100; 96)


· El punto G( 50; 42; 66), se encuentra en la superficie curva.

· El punto B( 93; 53 ;?), se encuentra en la directriz que pasa por (A).
EJERCICIO 28
Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 100 mms. de altura. Con una directriz contenida en el plano () de perfil que pasa por al punto 1( 150; ?; ?). Siendo  O( ?; 50; 60) el centro de una directriz. Y B( 80; 20; 30) un punto de su superficie.

EJERCICIO 29
	
	A( 30; 47;   53)

	
	P( 73; 70;   00)

	
	Q( 63; 97; 107)

	
	I( 117; 60;  60)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Sabiendo que:

· Una de sus directrices está contenida en el plano ()

· La otra directriz pasa por el punto (I).

· Dos generatrices opuestas, (g) y (g1), pasan por los puntos (A) e (I), respectivamente.

EJERCICIO 30
	
	O( 100; 30;   60)

	
	P(  115; 45; 100)

	
	Q(   80; 20;   75)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución, de 70 mms. de altura, 60 mms de diámetro, y contenido en el I C. Sabiendo que una de sus directrices, cuyo  centro es el punto (O), está contenida en el plano ().

EJERCICIO 31
	
	O ( 42; 80; 34)

	
	O1  ( 97; 24; 83)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución, de 60 mms. de diámetro. Siendo (O) y (O1) los centros de sus directrices.

EJERCICIO 32
	r
	1( 68;   74; 82)

	
	2( 36; 107; 54)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Con generatriz contenida en la recta (r). Y puntos A(46; 67; 11) y B(103; 51; 100) contenidos en sus directrices.

	EJERCICIO 33

	1( 60; 00; 00)

	
	2( 80; 45; 00)

	
	3( 80; 00; 60)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución, de 70 mms de altura,. Con base contenida en el plano (). Siendo A(60; 70; 65) un punto del eje. Y C(40; 45; 80) un punto de una generatriz.

EJERCICIO 34
Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 70 mms. de altura. Siendo O( 65; 60; 26) el centro de la directriz de menor cota. X( 56; 34; 72) un punto de su superficie. Y 1( 94; 60; 80) un punto contenido en el eje.

EJERCICIO 35
	g
	1(   50; 38; 86)

	
	2( 160; 38; 86)

	t
	T( 32; 37;   40)

	
	R( 32; 82; -28)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 120 mms. de altura. Con generatriz contenida en la recta (g). Y directriz tangente a la recta (t) en el punto (T).

EJERCICIO 36
	
	1(   10; 00; 110)

	
	2(   10; 88;   00)

	
	3( 111; 00;   00)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución, de 70 mms de altura. Sabiendo que su base inferior, de 70 mms. de diámetro, está contenida en el plano (), y es tangente a los planos vertical y horizontal de proyección.

EJERCICIO 37
	e
	O ( 60; 45; 41)
	t
	R( 158;   63; 37)

	
	O1( 93; 73; 78)
	
	S(   10; 110; 17)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Conocido su eje (e), y una recta (t) que es tangente. 

EJERCICIO 38
	a
	X(   53; 100; 86)

	
	Y( 150;   52; 56)

	b
	1( 37;  75; 13)

	
	2( 53;  23; 33)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución, de 60 mms. de diámetro. Sabiendo que las rectas (a) y (b) contienen a diámetros de sus directrices. 

	EJERCICIO 39

	
	A
	(
	60
	;
	97
	;
	64
	)

	
	
	A1
	(
	100
	;
	47
	;
	15
	)

	
	
	B
	(
	140
	;
	80
	;
	40
	)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Tangente al plano () en la generatriz (A-A1). Sabiendo que el punto M( 110; 65; 52) es un punto de su superficie.

EJERCICIO 40
	
	
	A
	(
	24
	;
	48
	;
	36
	)

	
	
	M
	(
	36
	;
	80
	;
	28
	)

	
	
	N
	(
	40
	;
	60
	;
	92
	)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 80 mms de altura. Tangente al plano (). Estando (A) en una de las directrices. Y sabiendo que  la generatriz opuesta a la que contiene al punto (A), pasa por el punto C( 96; 68; 64).

EJERCICIO 41
	g
	
	P
	(
	113
	;
	120
	;
	96
	)

	
	
	Q
	(
	160
	;
	52
	;
	41
	)

	t
	
	K
	(
	124
	;
	12
	;
	121
	)

	
	
	L
	(
	25
	;
	91
	;
	84
	)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución de 80 mms. de diámetro. Conocida su generatriz (g). Y una recta (t) de tangencia.

EJERCICIO 42
	e
	
	O
	(
	36
	;
	31
	;
	32
	)

	
	
	O1
	(
	86
	;
	73
	;
	86
	)

	t
	
	1
	(
	99
	;
	105
	;
	67
	)

	
	
	2
	(
	19
	;
	77
	;
	36
	)


Defina las proyecciones de un Cilindro Recto de Revolución. Conocido su eje (e). Y una recta (t) de tangencia.

CONO RECTO DE REVOLUCIÓN

EJERCICIO 43
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 40 mms. DE ALTURA. SIENDO (A, B, y C) PUNTOS DE LA DIRECTRÍZ. EL VÉRTICE (V) ESTÁ EN EL PRIMER CUADRANTE.

A( 25; 10; 10)
B( 30; 10; 55)
C( 63; 10; 43)

EJERCICIO 44
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DADO SU VÉRTICE (V), Y UN PUNTO (1) SOBRE LA SUPERFICIE CURVA. SABIENDO QUE LA BASE ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.
V( 40; 32; 50)
1( 25; 43; 14)

EJERCICIO 45
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON VÉRTICE (C) EN EL PLANO LATERAL. SIENDO (O) EL CENTRO DE LA DIRECTRÍZ, LA CUAL TIENE UN DIÁMETRO DE 52 mms. Y PASA POR LOS PUNTOS (A y B).
A( 70; 10; 41)
B( 70; 46; 09)
0( 70; ?; ?); DELANTE DE (A)

EJERCICIO 46
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CONOCIDO SU EJE (e). Y SIENDO (A) UN PUNTO DE LA DIRECTRIZ. 
e
O(  50;   37;   34); CENTRO DE LA DIRECTRIZ

A( 76; ?; 40)
V( 100; 100; 100); VÉRTICE

EJERCICIO 47
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON BASE EN UN PLANO (), DE PERFIL  QUE SE ENCUENTRA A 50 mms. DEL PLANO LATERAL. DADO EL VÉRTICE (V), Y UN PUNTO (A) DE SU SUPERFICIE. 
V( 150; 57; 60)
A( 100; 47; 35)

EJERCICIO 48
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 90 mms. DE ALTURA. SABIENDO QUE EL EJE ESTÁ CONTENIDO EN LA RECTA (e) DE PERFIL, SIENDO (O) EL CENTRO DE LA DIRECTRÍZ, LA CUAL ES TANGENTE AL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN. 
e
O ( 70; 30; 24)


1  (   ?; 76; 75)

EJERCICIO 49
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 100 mms. DE ALTURA. CON EJE EN LA RECTA (e), SIENDO (V) EL VÉRTICE. DADO QUE LA DIRECTRIZ PASA POR EL PUNTO (A).


e
V (   39;  89; 95)


A( 106; ?; 59)
X ( 129;  02; 00)

EJERCICIO 50
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DADO SU VÉRTICE (V), Y LOS PUNTOS (1, 2, y 3)  SOBRE LA SUPERFICIE CURVA.

V( 120; 50; 55)
1( 45; 35; 87)
2( 20; 70; 16)
3( 45; 80; 41)

EJERCICIO 51
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DADO EL PLANO (), QUE CONTIENE A LA BASE. Y, SABIENDO QUE LA GENERATRIZ DE 80 mms. DE LONGITUD ESTÁ CONTENIDA EN LA RECTA (g).
3(  50; 00; 16)


g
1( 10; 54; 62)

4(  50; 74; 00)


2( 98; 88; 78)
5( 136; 00; 00)

EJERCICIO 52
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, SABIENDO QUE SU DIRECTRIZ DE 60 mms. DE DIÁMETRO ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO LATERAL, Y QUE LA RECTA (g), CONTIENE A UNA GENERATRIZ.
g
1(  20;  46; 57)


2( 100; 65; 34)

EJERCICIO 53
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 100 mms. DE ALTURA. SABIENDO QUE LA DIRECTRIZ CONTIENE A LOS PUNTOS (A; B y C). (V) DEBAJO DE (A).

A( 100; 50; 70)
B( 50; 100; 70)
C( 70; 50; 100)

EJERCICIO 54
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 100 mms. DE ALTURA. SABIENDO QUE LA DIRECTRIZ CONTIENE A LOS PUNTOS (A; B y C). (V) MAS ALTO QUE (O).

A( 48; 56; 24)
B( 72; 105; 96)
C( 88; 96; 24)

EJERCICIO 55
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 105 mms. DE ALTURA. CON BASE EN EL PLANO (), Y GENERATRIZ EN LA RECTA (g).
X(   08; 00; 00)


g
1( 155; 00;   89)

Y( 113; 00; 90)


2( 105; 95; 107)
Z( 113; 75; 00)

EJERCICIO 56
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON DIRECTRIZ DE 85 mms. DE DIÁMETRO CONTENIDA EN EL PLANO ().
K( 144; 00; 62)

Y GENERATRIZ CONTENIDA EN LA RECTA (g).
g
1( 41; 51; 92)

L(  97; 00; 00)


2( 73; 86; 39)
M( 61; 90; 00)

EJERCICIO 57
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 120 mms. DE ALTURA. CON PUNTOS (A,B, y C) SOBRE LA SUPERFICIE CURVA. Y VÉRTICE EN (V). ALTURA DEL CONO h=120mms.

A( 112; 56; 90)
B( 125; 81; 47)
C(139; 52; 88)
V(82; 121; 105)

EJERCICIO 58
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON BASE EN EL PLANO (). SABIENDO QUE LA GENERATRIZ (V-A) MIDE 80 mms. Y ESTÁ CONTENIDA EN LA RECTA (r).


1(  90; 00; 47)


r
K(  50; 65; 55)

2(  90; 67; 00)


L( 100; 82; 97)
3( 167; 00; 00)

EJERCICIO 59
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 97 mms. DE ALTURA. CON GENERATRIZ CONTENIDA EN LA RECTA (g). SABIENDO QUE SU EJE (e), ES FRONTAL Y FORMA 45º CON EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN. (V) EN EL PLANO LATERAL.
g
1(   29; 35; 85)


2( 110; 08; 55)

EJERCICIO 60
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 70 mms. DE ALTURA. SABIENDO QUE SU DIRECTRIZ, QUE ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO (), PASA POR EL PUNTO (1), Y ES TANGENTE A LA RECTA (t) EN EL PUNTO (T).
t
R( 00; 87; 21)

ALTURA DEL CONO h=70 mms.
T( 38; 53; 73)


1( 76; 19; 12)

EJERCICIO 61
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 117 mms. DE ALTURA. SABIENDO QUE SU DIRECTRIZ, QUE ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO (), ES TANGENTE A LA RECTA (KL). Y QUE EL EJE (e) CONTIENE AL PUNTO X( 62; 146; 124).
K(  69;  21;  00)



L( 152; 00; 116)


D( 180; 77;  34)

EJERCICIO 62
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 100 mms. DE ALTURA, SABIENDO QUE LA DIRECTRÍZ ESTÁ CONTENIDA EN EL PLANO (), PASA POR EL PUNTO (D), Y ES TANGENTE A LA RECTA (t) EN EL PUNTO (T).
D( 108; 15; 63)



R( 150; 88; 38)
t


T(   97; 61; 11)

EJERCICIO 63
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, DE 100 mms. DE ALTURA; CON EJE EN LA RECTA (e), Y RECTA (t) CONTENIDA EN EL PLANO BASE, Y TANGENTE A LA DIRECTRIZ.


e
K(   50; 115; 105)
t
1( 160; 81; 22)


L( 100;   45;   49)
2( 135;   ?; 77)

EJERCICIO 64
DEFINA LAS PROYECCIONES DE UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CONOCIDO SU EJE (e), Y SABIENDO QUE ES TANGENTE A LA RECTA (t).
t
X( 00; 18; 74)
e
O( 60; 42; 36)


Y( 65; 80; 48)
V( 93; 80; 91)

ESFERA

EJERCICIO 65
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (A, B, C, y D).

A( 70; 22; 60)
B( 70; 95; 30)
C( 70; 35; 80)
D( 110; 87; 20)

EJERCICIO 66
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (1, 2, 3 y 4).

1( 37; 49; 37)
2( 78; 92; 37)
3( 100; 45; 37)
4( 58; 41; 106)

EJERCICIO 67
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (A, B, C, y D).

A( 26; 21; 47)
B( 53; 21; 96)
C( 56; 99; 84)
D( 105; 55; 84)

EJERCICIO 68
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (A y B) Y TIENE SU CENTRO EN LA RECTA (a).
A(   90; 14; 80)
a
1(   60; 50;  40)


B( 110; 37; 20)
2( 150; 80; 100)

EJERCICIO 69
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE TIENE 100 mms. DE DIÁMETRO Y PASA POR LOS PUNTOS:
1( 84; 98; 24)
2( 119; 92; 17)
3( 138; 34; 44).

EJERCICIO 70
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR EL PUNTO (A), Y ES TANGENTE AL PLANO () EN EL PUNTO (1).
1(   65; 33; 45)


A( 121; 31; 68)

2(   33; 00; 93)


3( 172; 00; 00)

EJERCICIO 71
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR EL PUNTO (P), Y ES TANGENTE AL PLANO () EN EL PUNTO (T).
R( 18;   30; 18)


P( 144; 54; 63)

S( 63; 108; 72)


T( 81;   86; 36)

EJERCICIO 72
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (1, 2, 3 y T).

1( 80; 32; 91)
2( 120; 32; 74)
3( 120; 32; 38)
T( 64; 26; 32)

EJERCICIO 73
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (A y B), Y ES TANGENTE A LA RECTA (t) EN EL PUNTO (T).
t
T( 108;   00; 44)

A( 90; 74; 82)
B( 116; 52; 62)
U( 140; 108; 00)

EJERCICIO 74
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE ES TANGENTE AL PLANO () EN EL PUNTO (T), Y TAMBIEN ES TANGENTE AL PLANO (). TOMAR LA SOLUCIÓN DE MAYOR COTA.


R( 120; 00; 59)
K(  40; 76; 00)



S(   73; 13; 13)

L( 161; 12; 14)


T( 120; 44; 29)
M(  97; 09; 54)

EJERCICIO 75
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE SEA TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b) EN LOS PUNTOS (P y T), RESPECTIVAMENTE.
a
M( 120; 140; 137)
b
N( 120; 88;   80)


P(    29;  95;   86)
T(   83; 70; 100)

EJERCICIO 76
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE SEA TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b) EN LOS PUNTOS (P y T), RESPECTIVAMENTE.
a
M( 00; 137; 130)
b
N( 155; 165; 00)


P(  91;  86;   85)
T(   37; 100; 60)

EJERCICIO 77
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE SEA TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b) EN LOS PUNTOS (P y T), RESPECTIVAMENTE.
a
M( 00;   40;   30)
b
N( 210;  40;   30)


P(  70; 145; 110)
T( 160; 100; 110)

POTENCIA

EJERCICIO 78
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE PASE POR LOS PUNTOS (A, B, y C), Y SEA TANGENTE AL PLANO ().
A( 90; 20; 35); B( 100; 80; 65); C( 85; 50; 85)

M( 200; 00; 80)



N( 200; 65;  45)


O(  20; 65; 110)

EJERCICIO 79
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA MENOR ESFERA QUE SEA TANGENTE A LAS RECTAS (a) Y (b).


a
(  00; 145; 140)
b
(   00; -60;   30)


(210;   20;  -75)
( 210; 150; 150)

EJERCICIO 80
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE ES TANGENTE AL PLANO () EN LA RECTA (M-N), Y PASA POR LOS PUNTOS: A( 155; 65; 75) y B( 95; 25; 85).
M(  60; 140;   80)



N( 140; 140; 130)


O(   45;  50; 110)

EJERCICIO 81
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE ES TANGENTE AL PLANO () EN LA RECTA (K-L), Y PASA POR LOS PUNTOS: A( 90; 34; 74) y B( 152; 87; 74).
K(  50; 54; 00)



L( 120; 00; 63)


M(  40; 54; 57)

EJERCICIO 82
DEFINA LAS PROYECCIONES DE LA ESFERA QUE ES TANGENTE AL PLANO () EN EL PUNTO (T), SIENDO ADEMÁS TANGENTE A LA RECTA (t).
T(   75; 65; 55)


t
Q(  40; 105; 30)

M( 105; 30; 75)


R( 135; 125; 75)
N(   40; 50; 85)

SECCIÓN EN ESFERA

EJERCICIO 83
	
	
	1
	(
	39
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	95
	;
	00
	;
	48
	)

	
	
	3
	(
	95
	;
	90
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UNA ESFERA DE 90 MMS. DE DIÁMETRO QUE TENGA SU CENTRO EN EL PUNTO (O).
O ( 110; 70; 50).

EJERCICIO 84
	m
	
	K
	(
	90
	;
	40
	;
	20
	)

	
	
	L
	(
	50
	;
	10
	;
	85
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), CUYA RECTA DE MÁXIMA PENDIENTE ES (m), EN UNA ESFERA CON CENTRO EN EL PUNTO (O), Y PUNTO (A) EN SU SUPERFICIE. O( 80; 60; 50).
A( 110; 80; 71).

EJERCICIO 85
	a
	
	K
	(
	140
	;
	104
	;
	?
	)

	
	
	L
	(
	178
	;
	59
	;
	?
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), VERTICAL, QUE CONTIENE A LA RECTA (a), EN UNA ESFERA DE 120 MMS. DE DIÁMETRO QUE TENGA SU CENTRO EN EL PUNTO O( 130; 71; 67).

EJERCICIO 86
	
	
	X
	(
	20
	;
	22
	;
	68
	)

	
	
	Y
	(
	40
	;
	11
	;
	34
	)

	
	
	Z
	(
	00
	;
	00
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UNA ESFERA QUE PASA POR LOS PUNTOS (A, B y C) Y ES TANGENTE AL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.

A( 141; 45; 97)
B( 109; 26; 21)
C( 87; 13; 74).

SECCIÓN EN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN
EJERCICIO 87
	e
	
	0
	(
	30
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	O1
	(
	30
	;
	30
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO (), QUE CONTENGA AL EJE (e) DEL CILINDRO Y AL PUNTO P( 75; 55; 40).

EJERCICIO 88
	r
	
	A
	(
	23
	;
	46
	;
	36
	)

	
	
	B
	(
	64
	;
	40
	;
	23
	)

	e
	
	O
	(
	30
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	O1
	(
	30
	;
	30
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO (), QUE CONTENGA A LA RECTA (r), Y SEA PARALELO AL EJE (e) DEL CILINDRO.

EJERCICIO 89
	
	
	1
	(
	23
	;
	00
	;
	46
	)

	
	
	2
	(
	58
	;
	40
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	86
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	30
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	O1
	(
	30
	;
	30
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 90
	
	
	1
	(
	22
	;
	00
	;
	44
	)

	
	
	2
	(
	22
	;
	49
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	78
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	30
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	O1
	(
	30
	;
	30
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 91
	
	
	1
	(
	20
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	100
	;
	75
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	100
	;
	00
	;
	78
	)

	e
	
	O
	(
	92
	;
	50
	;
	00
	)

	
	
	O1
	(
	92
	;
	50
	;
	90
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 92
	e
	
	O
	(
	50
	;
	50
	;
	40
	)

	
	
	O1
	(
	104
	;
	102
	;
	108
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO (), QUE CONTENGA AL EJE (e) DEL CILINDRO Y AL PUNTO K( 114; 23; 105).

EJERCICIO 93
	e
	
	O
	(
	50
	;
	50
	;
	40
	)

	
	
	O1
	(
	104
	;
	102
	;
	108
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO (), QUE CONTENGA AL PUNTO (P), Y SEA PERPENDICULAR AL EJE (e) DEL CILINDRO. P( 145; 53; 50).

EJERCICIO 94
	e
	
	O
	(
	50
	;
	50
	;
	40
	)

	
	
	O1
	(
	104
	;
	102
	;
	108
	)

	r
	
	1
	;
	131
	;
	129
	;
	65
	)

	
	
	2
	
	;56
	;
	11
	
	;97
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO (), QUE SEA PARALELO AL EJE (e) DEL CILINDRO Y CONTENGA A LA RECTA (r).

SECCIONES PLANAS EN CILINDRO
	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	Sección Elíptica en Cilindro
	Sección Elíptica en Cilindro

(cortando base inferior)

	[image: image3.png]



	[image: image4.png]




	Sección Elíptica en Cilindro

(cortando base superior)
	Sección Elíptica en Cilindro

(cortando ambas bases)


EJERCICIO 95
	
	
	1
	(
	134
	;
	00
	;
	60
	)

	
	
	2
	(
	134
	;
	34
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	160
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	50
	;
	50
	;
	40
	)

	
	
	O1
	(
	104
	;
	102
	;
	108
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 96
	r
	
	1
	(
	66
	;
	115
	;
	73
	)

	
	
	2
	(
	140
	;
	-30
	;
	42
	)

	e
	
	O
	(
	100
	;
	31
	;
	38
	)

	
	
	O1
	(
	100
	;
	70
	;
	69
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO () QUE CONTENGA A LA RECTA (r), Y SEA PARALELO AL EJE (e) DEL CILINDRO.

EJERCICIO 97
	e
	
	O
	(
	40
	;
	50
	;
	27
	)

	
	
	O1
	(
	80
	;
	85
	;
	95
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO () QUE CONTENGA AL EJE (e) DEL CILINDRO Y AL PUNTO P( 140; 80; 105).

EJERCICIO 98
	e
	
	O
	(
	40
	;
	50
	;
	27
	)

	
	
	O1
	(
	80
	;
	85
	;
	95
	)

	r
	
	1
	(
	86
	;
	33
	;
	62
	)

	
	
	2
	(
	29
	;
	111
	;
	13
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO () QUE CONTENGA A LA RECTA (r) Y SEA PARALELO AL EJE (e) DEL CILINDRO.

EJERCICIO 99
	e
	
	O
	(
	40
	;
	50
	;
	27
	)

	
	
	O1
	(
	80
	;
	85
	;
	95
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO; UN PLANO () QUE CONTENGA PUNTO (P) Y SEA PERPENDICULAR A LA EJE (e) DEL CILINDRO. P( 100; 92; 26).

EJERCICIO 100
	
	
	1
	(
	92
	;
	00
	;
	91
	)

	
	
	2
	(
	92
	;
	83
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	165
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	40
	;
	50
	;
	27
	)

	
	
	O1
	(
	80
	;
	85
	;
	95
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 101
	
	
	1
	(
	130
	;
	00
	;
	74
	)

	
	
	2
	(
	130
	;
	40
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	170
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	55
	;
	20
	;
	60
	)

	
	
	O1
	(
	55
	;
	100
	;
	60
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 102
	
	
	1
	(
	30
	;
	110
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	30
	;
	00
	;
	100
	)

	
	
	3
	(
	150
	;
	122
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	90
	;
	29
	;
	35
	)

	
	
	O1
	(
	126
	;
	88
	;
	77
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 60 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 103
	
	
	1
	(
	70
	;
	00
	;
	140
	)

	
	
	2
	(
	145
	;
	50
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	180
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	80
	;
	50
	;
	50
	)

	
	
	O1
	(
	120
	;
	90
	;
	120
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 104
	
	
	1
	(
	70
	;
	110
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	140
	;
	00
	;
	130
	)

	
	
	3
	(
	10
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	70
	;
	75
	;
	65
	)

	
	
	O1
	(
	175
	;
	75
	;
	65
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CILINDRO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e), Y DIRECTRIZ DE 90 MMS. DE DIÁMETRO.

SECCIÓN EN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN
EJERCICIO 105
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	75
	;
	07
	;
	40
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y AL EJE (e) DEL CONO.

EJERCICIO 106
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	a
	
	1
	(
	62
	;
	23
	;
	27
	)

	
	
	2
	(
	35
	;
	47
	;
	18
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE A LA RECTA (a), Y AL EJE (e) DEL CONO.

EJERCICIO 107
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	80
	;
	10
	;
	20
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y ES PERPENDICULAR AL EJE (e) DEL CONO.

EJERCICIO 108
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	80
	;
	20
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO (), DE PUNTA, QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y ASCIENDE HACIA LA DERECHA FORMANDO 35º CON EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.

EJERCICIO 109
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	r
	
	1
	(
	10
	;
	00
	;
	35
	)

	
	
	2
	(
	60
	;
	55
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO (), DE PUNTA, QUE CONTIENE A LA RECTA (r).

EJERCICIO 110
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	33
	;
	00
	;
	46
	)


DEFINA UN PLANO (), DE PUNTA, QUE CONTENGA AL PUNTO (P) Y PRODUZCA EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO, UNA SECCIÓN PARABÓLICA. DIBUJE LA SECCIÓN PRODUCIDA.

EJERCICIO 111
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	80
	;
	45
	;
	30
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO (), FRONTAL, QUE CONTIENE AL PUNTO (P).

EJERCICIO 112
	e
	
	V
	(
	45
	;
	30
	;
	50
	)

	
	
	O
	(
	45
	;
	30
	;
	00
	)

	
	
	P
	(
	10
	;
	53
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 50 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO (), VERTICAL, QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y SE ADELANTA HACIA LA IZQUIERDA FORMANDO 47º CON EL PLANO VERTICAL DE PROYECCIÓN.

SECCIONES PLANAS EN CONO

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]




	Sección Elíptica en Cono
	Sección Parabólica en Cono

	[image: image7.png]



	[image: image8.png]




	Sección Elíptica en Cono

(cortando la base)
	Sección Hiperbólica en Cono


EJERCICIO 113
	e
	
	O
	(
	50
	;
	53
	;
	55
	)

	
	
	V
	(
	129
	;
	98
	;
	113
	)

	
	
	P
	(
	161
	;
	45
	;
	75
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 90 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y AL EJE (e) DEL CONO.

EJERCICIO 114
	e
	
	O
	(
	55
	;
	48
	;
	55
	)

	
	
	V
	(
	129
	;
	90
	;
	110
	)

	a
	
	1
	(
	50
	;
	114
	;
	43
	)

	
	
	2
	(
	140
	;
	35
	;
	102
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 85 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE A LA RECTA (a) Y AL VÉRTICE (V) DEL CONO

EJERCICIO 115
	e
	
	O
	(
	54
	;
	52
	;
	54
	)

	
	
	V
	(
	131
	;
	95
	;
	112
	)

	
	
	P
	(
	137
	;
	30
	;
	55
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 88 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE AL PUNTO (P) Y ES PERPENDICULAR AL EJE (e) DEL CONO.

EJERCICIO 116
	e
	
	O
	(
	73
	;
	50
	;
	34
	)

	
	
	V
	(
	145
	;
	130
	;
	137
	)

	r
	
	1
	(
	125
	;
	70
	;
	90
	)

	
	
	2
	(
	65
	;
	142
	;
	56
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO UN PLANO () QUE CONTIENE A LA RECTA (r) Y AL VÉRTICE (V) DEL CONO.

EJERCICIO 117
	
	
	1
	(
	100
	;
	00
	;
	75
	)

	
	
	2
	(
	70
	;
	70
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	25
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	120
	;
	50
	;
	00
	)

	
	
	V
	(
	120
	;
	50
	;
	100
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO () EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 118
	
	
	1
	(
	62
	;
	00
	;
	78
	)

	
	
	2
	(
	62
	;
	53
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	17
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	107
	;
	34
	;
	34
	)

	
	
	V
	(
	62
	;
	100
	;
	112
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO () EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 119
	
	
	K
	(
	70
	;
	00
	;
	33
	)

	
	
	L
	(
	70
	;
	67
	;
	00
	)

	
	
	M
	(
	153
	;
	67
	;
	110
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO () EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN DE 120 MMS. DE ALTURA, CON VÉRTICE V(66; 116; 97), PUNTO 1(100; 33; 12) EN LA DIRECTRIZ, Y PUNTO X(127; 61; 42) EN UNA GENERATRIZ.

EJERCICIO 120
	
	
	1
	(
	135
	;
	00
	;
	82
	)

	
	
	2
	(
	154
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	105
	;
	69
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	41
	;
	45
	;
	50
	)

	
	
	V
	(
	158
	;
	99
	;
	132
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO () EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 121
	
	
	1
	(
	10
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	85
	;
	00
	;
	115
	)

	
	
	3
	(
	85
	;
	99
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO () EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN DE 100 MMS. DE ALTURA, CON VÉRTICE V(20; 67; 60), PUNTO G(130; 91; 32) EN UNA GENERATRIZ, Y EJE (e) PARALELO A LA LÍNEA DE TIERRA.

EJERCICIO 122
	r
	
	A
	(
	31
	;
	87
	;
	23
	)

	
	
	B
	(
	83
	;
	07
	;
	77
	)

	
	
	V
	(
	45
	;
	70
	;
	100
	)


DEFINA UN PLANO () QUE CONTENGA A LA RECTA (r), Y PRODUZCA UNA SECCIÓN PARABÓLICA EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON VÉRTICE (V), Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO, CONTENIDA EN EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN. DIBUJE LA SECCIÓN PRODUCIDA.

EJERCICIO 123
	r
	
	1
	(
	93
	;
	87
	;
	00
	)

	
	
	2
	(
	43
	;
	35
	;
	00
	)

	
	
	V
	(
	100
	;
	60
	;
	80
	)


DEFINA UN PLANO () QUE CONTENGA A LA RECTA (r), Y PRODUZCA UNA SECCIÓN PARABÓLICA EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON VÉRTICE (V), Y DIRECTRIZ DE 100 MMS. DE DIÁMETRO, CONTENIDA EN EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN. DIBUJE LA SECCIÓN PRODUCIDA.

EJERCICIO 124
	e
	
	V
	(
	37
	;
	92
	;
	146
	)

	
	
	O
	(
	87
	;
	54
	;
	82
	)

	
	
	1
	(
	147
	;
	90
	;
	66
	)

	i
	
	K
	(
	80
	;
	17
	;
	?
	)

	
	
	L
	(
	21
	;
	-20
	;
	?
	)


DEFINA UN PLANO () QUE PRODUZCA UNA SECCIÓN PARABÓLICA EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON EJE (e) Y PUNTO (1) CONTENIDO EN LA RECTA QUE CONTIENE A UNA GENERATRIZ. SABIENDO QUE EL PLANO (), SECCIONANTE, SE CORTA CON EL PLANO (), BASE DEL CONO, EN LA RECTA (i). 

EJERCICIO 125
	
	
	A
	(
	150
	;
	00
	;
	97
	)

	
	
	B
	(
	170
	;
	102
	;
	00
	)

	
	
	C
	(
	24
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	R
	(
	60
	;
	00
	;
	115
	)

	
	
	S
	(
	117
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	T
	(
	160
	;
	132
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN DE 135 MMS. DE ALTURA, CON BASE EN EL PLANO (), Y GENERATRIZ CONTENIDA EN LA RECTA (a).

	a
	
	K
	(
	180
	;
	56
	;
	12
	)

	
	
	L
	(
	124
	;
	90
	;
	66
	)


EJERCICIO 126
	a
	
	1
	(
	129
	;
	00
	;
	80
	)

	
	
	2
	(
	79
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	V
	(
	100
	;
	55
	;
	50
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE UN PLANO (), DE PUNTA, QUE CONTENGA A LA RECTA (a); EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON VÉRTICE (V) Y DIRECTRIZ DE 90 MMS. DE DIÁMETRO, CONTENIDA EN EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.

EJERCICIO 127
	
	
	1
	(
	78
	;
	00
	;
	73
	)

	
	
	2
	(
	78
	;
	73
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	05
	;
	00
	;
	00
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON VÉRTICE V(100; 60; 60) Y DIRECTRIZ DE 100 MMS. DE DIÁMETRO, CONTENIDA EN EL PLANO HORIZONTAL DE PROYECCIÓN.

EJERCICIO 128
	
	
	1
	(
	155
	;
	86
	;
	113
	)

	
	
	2
	(
	00
	;
	00
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	130
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	V
	(
	110
	;
	62
	;
	49
	)

	
	
	O
	(
	30
	;
	62
	;
	49
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 129
	
	
	K
	(
	170
	;
	27
	;
	81
	)

	
	
	L
	(
	128
	;
	53
	;
	60
	)

	
	
	M
	(
	06
	;
	53
	;
	87
	)

	e
	
	O
	(
	60
	;
	40
	;
	45
	)

	
	
	V
	(
	121
	;
	74
	;
	90
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 70 MMS. DE DIÁMETRO.

EJERCICIO 130
	
	
	1
	(
	60
	;
	00
	;
	74
	)

	
	
	2
	(
	60
	;
	50
	;
	00
	)

	
	
	3
	(
	17
	;
	00
	;
	00
	)

	e
	
	O
	(
	108
	;
	35
	;
	34
	)

	
	
	V
	(
	62
	;
	101
	;
	113
	)


DEFINA LA SECCIÓN QUE PRODUCE EL PLANO (), EN UN CONO RECTO DE REVOLUCIÓN, CON EJE (e) Y DIRECTRIZ DE 80 MMS. DE DIÁMETRO.

Profesor Alberto M. Pérez G.








6

